О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ предприятиями Республики Беларусь / Информационный бюллетень. - № 38. – Минск: РУП «Бел НИЦ «Экология», - 2010. – 33 с.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС по материалам планового обследования предприятий лабораториями аналитического контроля областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

 РУП «Бел НИЦ «Экология», 2010

ВВЕДЕНИЕ

Областные, Минская городская и межрайонные лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими функционирование Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции осуществляется издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В 2009 г. обследовано 3822 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1766 предприятиях, а также проанализировано 14816 проб сточных вод на 6233 предприятиях. Всего выполнено 318950 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 57126, в сбросах в поверхностные водоемы – 261824. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями Минприроды.

В ходе аналитического контроля установлено превышение нормативов  выбросов на 49 предприятиях  по 24 ингредиентам, причем 40% всех выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида. Максимальное (в 10,24 раза) превышение допустимого норматива выброса этого загрязнителя зарегистрировано в мае на ОАО «Гомельстройматериалы». На данном предприятии, кроме превышений по углерода оксиду, выбросы фенола от различных источников превышали допустимые значения от 2,7 до 22 раз, а формальдегида - от 5,4 до 12,1 раза.

Значительные нарушения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ зафиксированы в Могилевской области в III квартале: в июле на ОАО «Техноприбор» выбросы углеводородов С1 – С10 в литейном цехе превышали установленные значения в 11,5 – 20,6 раза; в августе на термообрубном участке сталелитейного цеха РУПП «БелАЗ» (Могилевский филиал) выявлены превышения норматива выброса азота диоксида в 2,5 – 8,2 раза; в сентябре на ОАО «Могилевдрев» допустимое значение выбросов спирта этилового в кабине для нанесения лака превышено в 8,7 раза, бутилацетата – в 4,1 раза, ксилола – в 3,5 раза.

Во время отопительного периода (I и IV кварталы) неоднократно отмечались нарушения допустимых нормативов выбросов углерода оксида в 1,1 – 3,2 раза от котельных на предприятиях Минской области.

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водоемы зафиксированы по 18 показателям на 111 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах азота аммонийного, БПК5 и фосфора фосфатного- 17,6%, 14,5% и 11,7% случаев превышений, соответственно.

Большая часть объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (72 предприятия).

Аварийные сбросы сточных  вод  в I - IV кварталах 2009 г. зарегистрированы:

в апреле  - в Могилевской области на УКСП «Совхоз-комбинат «Горки»;

в апреле, мае, июле, сентябре и октябре - в Минской области на РУП «Воложинский жилкоммунхоз»;

в мае  - в Брестской области на Дрогичинском участке РУП «Гомельтранснефть Дружба»;

в июне  - в Брестской области на ОАО «Поречский крахмальный завод» (Пинский район).

В Могилевской области на Бобруйском государственном предприятии «Водоканал» в июле зафиксирован сброс сточных вод в р. Бобруйка, обусловленный порывом коллектора, а в сентябре – несанкционированный сброс сточных вод в ручей, впадающий в р. Березина.

Несанкционированные сбросы сточных вод отмечены также:

в феврале - в Гомельской области на Светлогорском КЖУП «Светоч»;

в марте – в Гомельской области на РУП «Белорусский металлургический завод» и в Могилевской области на Славгородском УКП «Жилкомхоз»;

в октябре - в филиале Гомельского РУП «Гомельэнерго» «Дубрава-агро» (Светлогорский район).

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельский литейный завод «Центролит» | Литейное производство, дробометная камера, обрубочный участок | Твердые частицы, сумма | 1.37 |
|  | РУП «Гомсельмаш» (головное предприятие) | Цех товаров народного потребления, камера грунтовки, гидрофильтр | Твердые частицы, сумма | 1.08 |
|  |  | Цех товаров народного потребления, окрасочная камера, 2 гидрофильтра | 1,2,4- Триметилбензол | 1.32 |
|  |  |  | Твердые частицы, сумма | 1.12 |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Электросталепроволочный цех -1, ДСП-2 | Твердые частицы, сумма | 1.72 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Трубопрокатный цех, печь отпуска | Азота диоксид | 10.58 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.19 |
|  |  | Электросталепроволочный цех, печь-ковш | Твердые частицы, сумма | 1.76 |
| Июль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Техноприбор» | Литейный цех, пресс гидравлический | Углеводороды С1-С10 | 11.48-20.59**) |
| Август |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | РУПП «БелАЗ» | Сталелитейный цех, термообрубной участок, печь нормализации №4 | Азота диоксид | 2.53 - 8.16**) |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Борисов | РУП «Борисовский инструментальный завод» | Котельная, 2 водогрейных котла «Минск-1» | Углерода оксид | 1.26 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Молодечно | ОАО «Завод железобетонных конструкций» | Котельная, 2 котла, в работе котел №1 КЧУ-7 | Углерода оксид | 1.53 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Цех полировочного стекла | Углерода оксид | 1.58 - 2.15**) |
|  | ОАО «Гомельстройматериалы» | Камера волокноосаждения | Фенол | 2.70 |
|  |  |  | Формальдегид | 5.40 |
|  |  | Камера термообработки и полимеризации | Фенол | 6.02 |
|  |  |  | Формальдегид | 9.08 |
|  |  | Линия охлаждения | Углерода оксид | 10.24 |
|  |  |  | Фенол | 22.05 |
|  |  |  | Формальдегид | 12.12 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Борисов | ПРУП «Борисовский хрустальный завод» | Печь отжига | Углерода оксид | 1.41 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | Жлобинские электрические сети РУП «Гомельэнерго» | ТЭЦ, ГПД ст. №1 | Азота диоксид | 1.62 |
|  |  |  | Азота оксид | 1.05 |
| Министерство внутренних дел |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ивацевичский район | РУПП «Исправительное учреждение № 5» | Котельная, паровой котел ДЕ 6,5-14 ГМ (2 шт.) | Углерода оксид | 1.19 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Сейсмотехника» | Малярный участок, гидрофильтр | Толуол (метилбензол) | 1.28 |
|  |  |  | Твердые частицы, сумма | 1.24 - 3.67**) |
|  |  | Механическое отделение, плоскошлифовальный и заточной станки | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 9.02 |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Речица | ПУ «Нефтеснабкомплект» РУП ПО «Белоруснефть» | Химчистка, адсорберная установка | Трихлорэтилен | 3.92 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельдрев» | Котельная, котел водогрейный ПТВМ-50 | Углерода оксид | 1.85 |
| Июль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ЧПУП «Фанеро-спичечный комбинат» | Мебельный цех, окрасочная камера | Пропан-2-ол (изопропил) | 1.72 - 4.34**) |
|  |  |  | Бутилацетат | 1.52 |
|  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 1.03 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Могилевдрев» | Мебельный цех №2, кабина для нанесения лака | Ксилол (смесь изомеров) | 3.49 |
|  |  |  | Спирт этиловый | 8.68 |
|  |  |  | Бутилацетат | 4.06 |
| Концерн «Белбиофарм» |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Бобруйский район | ОПУ Туголица БРУП «Гидролизный завод» | Сушка лигнина, конвейер золоудаления, печь ТЦВС-3 | Серы диоксид | 1.49 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Петриковский район | Петриковское райПО | Котельная административного корпуса, 2 котла «КВ-СТ-0,03», 2 котла «Универсал-5» | Углерода оксид | 1.75 |
|  |  | Котельная стройучастка, котел «КСТ-50» | Углерода оксид | 2.68 |
|  |  | Топочная универмага, котлы «Мир-60», «Мир-80» | Углерода оксид | 4.83 |
| Март |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | ЧУП «Воложинский кооппром» | Котельная, 2 котла, в работе котёл №1 Е1/9 | Углерода оксид | 1.28 |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Стародорожский район | ЧУП «Стародорожский кооппром» | Котельная, 4 котла: «Универсал-6М» - 2 шт., Д-721-1шт,КП-500Т-1шт. | Углерода оксид | 1.31 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» | Боксы, печь отопительная | Углерода оксид | 4.57 |
|  |  | Участок деревообработки, котел бытовой | Азота диоксид | 1.35 |
|  |  |  | Азота оксид | 1.09 |
|  |  |  | Углерода оксид | 5.27 |
|  | КПУП «Гомельводоканал» | Котельная, котел КВ-Р-1.0 | Углерода оксид | 1.29 |
| г. Гомель | Экспериментальный сортировочный биомеханический завод КУП «Спецкоммунтранс» | Котельная, котлы КВ-Рм-0,5, КВ-Р-1 | Углерода оксид | 1.19 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | СПК «Урицкое» | Колбасный цех, коптильная камера Fesemann | Сажа | 1.16 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Котельная, 4 котла: КВ-1Г – 2 шт., КВа-1 - 1шт., «Минск-1» - 1шт. |  | Углерода оксид | 2.06 |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Мядельский район | Нарочанский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» | Котельная, 3 котла, в работе котёл №2 ДКВР 2,,5/13 |  | Углерода оксид | 1.34 |  |
| Стародорожский район | Стародорожский ПУ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Котельная, 4 котла Е-2.5-0.9Г |  | Азота диоксид | 1.05 |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Жлобин | ЧПУП «ЛДИ» | Отопительная печь | Углерода оксид |  |  | 1.25 |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Солигорск | ОАО «Литейно- механический завод «Универсал» | Литейный цех, плавильное отделение, печь дуговая сталеплавильная ДСП-6Н | Азота диоксид |  |  | 1.86 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Жлобин | Филиал «Комбикормовый завод» ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» | Выход циклона 4 БЦШ-450 | Пыль зерновая |  |  | 2.89 |
| г. Рогачев | ЧУП «Рогачевагрохимсервис» | Силоса доломитовой муки, фильтр по типу СМЦ 169-УЗ | Пыль неорганическая <20% SiO2 |  |  | 2.12 -5.06**) |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Логойский район | ДРСУ-165 КУП «Минскоблдорстрой», АББ «Михалковичи» | Асфальтобетонная установка ДС - 185 | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 |  |  | 1.41 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Рогачев | ЧУП «Рогачевагрохимсервис» | Склад доломитовой муки, силоса доломитовой муки, фильтр по типу СМЦ 169-УЗ | Пыль неорганическая <20% SiO2 |  |  | 4.20 |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Молодечненский район | РУП «Молодечненское ЖКХ» | Котельная, котел КВР 1-95 | Углерода оксид |  |  | 1.50 |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Рогачев | ИЧУП «Ремкомп» | Отделение покрытий, водогрейный котел «Мир-95» | Углерода оксид |  |  | 2.42 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Котельная, 4 котла: ДКВР-4/13, ДЕ-6,5/14ГМ, ДЕ-16/14, КВ-Р-1-95 | Углерода оксид | 1.14 |
| Крупский район | КУП «Жилтеплострой» | Котельная, 2 котла: ДКВР-1-2,5/13, КВР-1-95 | Углерода оксид | 2.03 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ» | Котельная, котел КВ-РМ-7 | Углерода оксид | 3.23 |
| Декабрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Речица | КУП «Речицкий райжилкомхоз» | Производств. база, адм. здание, котел КСВ-0,08Т | Серы диоксид | 1.72 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.58 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Молодечно | ЗАО «Михаэлла» | Котельная, котел П0.5-0.8ДН | Сажа | 2.17 |
| Март |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОДО «Технотекс» | Абсорбционно- биохимическая установка | Углеводороды С1-С10 | 1.19 |
|  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 1.15 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Молодечно | ОДО «ВИСТ» | Котельная цеха №2, котел ВГК-95 | Серы диоксид | 1.59 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Молодечненский район | Филиал «Санаторий «Сосновый Бор» ЧП «Белагроздравница» | Котельная, 2 котла | Углерода оксид | 1.20 |
| г. Молодечно | СООО «Эксполес» | Котельная | Углерода оксид | 2.07 |
| Май |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОДО «Технопласт» | Участок формовки, приготовление связующего вещества, формование | Бензол | 3.26 |
|  |  |  | Ксилол (смесь изомеров) | 4.17 |
|  |  |  | Винилбензол (стирол) | 26.36 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Вилейский район | Белорусско-германское совм. благотвор. предприятие «Надежда-XXI век» ООО, ф-ал ДРОЦ «Надежда-XXI век» | Котельная, 3 котла, в работе котел №3 «DRUMMER250» | Серы диоксид | 3.92 |
|  |  |  | Углерода оксид | 2.20 |
| Несвижский район | ООО «Вуддорсэкспорт» | Котельная, котлы «КWH-1000»,-«ИТ-500» | Углерода оксид | 1.53 |
| Июль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Осиповичский район | СП ОАО «Кровля» | Цех окисления битума, печь трубчатая разогрева битума | Пропан-2-он (ацетон) | 1.92 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ИУПП «Каштан» фирмы «Честнут АГ» | Участок переработки отходов, пр-во пленок | Уксусная кислота | 1.42 |

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I - IV кварталы (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Брестская область | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.19 |
| ## Гомельская область | 21 | 3 | Азота диоксид | 1.35 – 10.58 |
|  |  | 2 | Азота оксид | 1.05 – 1.10 |
|  |  | 1 | Сажа | 1.16 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.72 |
|  |  | 11 | Углерода оксид | 1.19 – 10.24 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 1.28 |
|  |  | 1 | 1,2,4-Триметилбензол | 1.32 |
|  |  | 1 | Трихлорэтилен | 3.92 |
|  |  | 1 | Пропан-2-ол (изопропил) | 1.72 – 4.34**) |
|  |  | 1 | Фенол | 2.70 – 22.05*) |
|  |  | 1 | Бутилацетат | 1.52 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 5.40 – 12.12*) |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.03 |
|  |  | 1 | Уксусная кислота | 1.42 |
|  |  | 4 | Твердые частицы, сумма | 1.08 – 3.67 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 9.02 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 2.12 – 5.06**) |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.89 |
| ### Могилевская область | 7 | 1 | Азота диоксид | 2.53 – 8.16**) |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.49 |
|  |  | 2 | Углеводороды С1-С10 | 1.19 – 20.59 |
|  |  | 1 | Бензол | 3.26 |
|  |  | 2 | Ксилол (смесь изомеров) | 3.49 – 4.17 |
|  |  | 1 | Винилбензол (стирол) | 26.36 |
|  |  | 1 | Спирт этиловый | 8.68 |
|  |  | 1 | Бутилацетат | 4.06 |
|  |  | 2 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.15 – 1.92 |
| Минская область | 20 | 2 | Азота диоксид | 1.05 – 1.86 |
|  |  | 1 | Сажа | 2.17 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.59 – 3.92 |
|  |  | 15 | Углерода оксид | 1.14 – 3.23 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 1.41 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Республика Беларусь | 49 | 6 | Азота диоксид | 1.05 - 10.58 |
|  |  | 2 | Азота оксид | 1.05 - 1.10 |
|  |  | 2 | Сажа | 1.16 - 2.17 |
|  |  | 4 | Серы диоксид | 1.49 - 3.92 |
|  |  | 27 | Углерода оксид | 1.14 - 10.24 |
|  |  | 2 | Углеводороды С1-С10 | 1.19 – 20.59 |
|  |  | 1 | Бензол | 3.26 |
|  |  | 2 | Ксилол (смесь изомеров) | 3.49 - 4.17 |
|  |  | 1 | Винилбензол (стирол) | 26.36 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 1.28 |
|  |  | 1 | 1,2,4-Триметилбензол | 1.32 |
|  |  | 1 | Трихлорэтилен | 3.92 |
|  |  | 1 | Пропан-2-ол (изопропил) | 1.72 - 4.34**) |
|  |  | 1 | Спирт этиловый | 8.68 |
|  |  | 1 | Фенол | 2.70 - 22.05*) |
|  |  | 2 | Бутилацетат | 1.52 - 4.06 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 5.40 - 12.12*) |
|  |  | 3 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.03 - 1.92 |
|  |  | 1 | Уксусная кислота | 1.42 |
|  |  | 4 | Твердые частицы, сумма | 1.08 - 3.67 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 9.02 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 1.41 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 2.12 - 5.06**) |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.89 |

*) – 2 и более источника выбросов

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I - IV кварталы

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 6 | 2 | Азота диоксид | 2.53 - 10.58 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.19 – 1.26 |
|  |  | 1 | Углеводороды С1-С10 | 11.48-20.59**) |
|  |  | 1 | 1,2,4-Триметилбензол | 1.32 |
|  |  | 3 | Твердые частицы, сумма | 1.08 - 1.76 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 4 | 4 | Углерода оксид | 1.41 - 10.24 |
|  |  | 1 | Фенол | 2.70 - 22.05*) |
|  |  | 1 | Формальдегид | 5.40 - 12.12*) |
| Министерство энергетики | 1 | 1 | Азота диоксид | 1.62 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.05 |
| Министерство внутренних дел | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.19 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Концерн «Белнефтехим» | 2 | 1 | Толуол (метилбензол) | 1.28 |
|  |  | 1 | Трихлорэтилен | 3.92 |
|  |  | 1 | Твердые частицы, сумма | 1.24 - 3.67**) |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 9.02 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 3 | 1 | Углерода оксид | 1.85 |
|  |  | 1 | Ксилол (смесь изомеров) | 3.49 |
|  |  | 1 | Пропан-2-ол (изопропил) | 1.72 - 4.34**) |
|  |  | 1 | Спирт этиловый | 8.68 |
|  |  | 2 | Бутилацетат | 1.52 - 4.06 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.03 |
| ### Концерн «Белбиофарм» | 1 | 1 | Серы диоксид | 1.49 |
| ### Белкоопсоюз | 3 | 3 | Углерода оксид | 1.28 – 4.83 |
| Исполкомы в том числе | 18 | 3 | Азота диоксид | 1.05 - 1.86 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.10 |
|  |  | 1 | Сажа | 1.16 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.72 |
|  |  | 12 | Углерода оксид | 1.14 - 5.27 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 1.41 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 2.12 - 5.06**) |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.89 |
| ### Гомельский облисполком | 9 | 1 | Азота диоксид | 1.35 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.10 |
|  |  | 1 | Сажа | 1.16 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.72 |
|  |  | 6 | Углерода оксид | 1.19 - 5.27 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 2.12 - 5.06**) |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.89 |
| ### Минский облисполком | 9 | 2 | Азота диоксид | 1.05 - 1.86 |
|  |  | 6 | Углерода оксид | 1.14 - 3.23 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 1.41 |
| Без ведомственной принадлежности | 10 | 1 | Сажа | 2.17 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.59 - 3.92 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1.20 - 2.20 |
|  |  | 1 | Углеводороды С1-С10 | 1.19 |
|  |  | 1 | Бензол | 3.26 |
|  |  | 1 | Ксилол (смесь изомеров) | 4.17 |
|  |  | 1 | Винилбензол (стирол) | 26.36 |
|  |  | 2 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.15 – 1.92 |
|  |  | 1 | Уксусная кислота | 1.42 |

*) – 2 и более источника выбросов

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Несанкционированный сброс сточных вод с рельефа местности в р.Добысна | Нефтепродукты | 8.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 33.79 |
|  |  |  | Цинк | 8.10 |
|  |  |  | Железо общее | 28.60 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | РУПП «БелАЗ» | Выпуск в р.Днепр | Нефтепродукты | 1.83 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Смолевичский район | РУПП «Белорусский автомобильный завод», г. Жодино | Выпуск с биопрудов в р. Плисса | Азот аммонийный | 3.31 |
|  |  |  | Железо общее | 2.86 |
| Июль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельский завод литья и нормалей» ПО «Гомсельмаш» | Выпуск о/с в р. Сож | Железо общее | 8.62 |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Выпуск ливн. канализации в мелиоративный канал, а затем в р. Добысна | БПК 5 | 1.50 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.16 |
|  |  |  | Железо общее | 3.08 |
| Август |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» | Выпуск ливн. вод в коллектор, а затем в р.Днепрец | Нефтепродукты | 2.20 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Барановичский район | ОАО «Опытный рыбхоз «Селец», участок «Озерный», отд. «Белоозерск» | Выпуск в пруды, а затем в р. Щара | БПК 5 | 1.04 - 1.14*) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.09 –2.21*) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.2 – 2.12*) |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Припять | БПК 5 | 1.67 |
|  | ОАО «Опытный рыбхоз «Белое» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Случь | БПК 5 | 3.36 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.14 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.50 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Несвижский район | Рыбхоз «Альба» | Выпуск пруда «Залозье» в р. Уша | Взвешенные в-ва | 1.39 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.91 |
|  |  |  | Железо общее | 1.57 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Осиповичский район | Рыбхоз «Свислочь» | Выпуск с прудов в р. Свислочь | Азот аммонийный | 1.64 - 2.10*) |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.94 –4.37*) |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| г. Минск | РУП «Автокомбинат № 4» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 18.33 |
|  |  |  | ХПК | 2.97 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Каменецкий район | ЛДД-212, филиал ДЭУ-21 РУП «Бреставтодор» | Выпуск в пруд-испаритель после очистных сооружений | Нефтепродукты | 21.07 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» | Сброс из канавы в ручей, а затем в р. Западная Двина | Нефтепродукты | 25.33 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с в р. Уза | Нефтепродукты | 1.22 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.34 |
|  |  |  | Железо общее | 1.21 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.88 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | РПУП «Могилевский завод «Строммашина» | Выпуск в ливневую канализацию, а затем в р.Дебря | Азот аммонийный | 7.65 |
|  |  |  | pH | 0.65 ед. |
|  |  |  | ХПК | 1.39 |
|  |  |  | Железо общее | 1.50 |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с в р.Уза | Сухой остаток | 2.56 |
|  |  |  | Хлориды | 3.65 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.89 - 2.05*) |
|  |  |  | Медь | 1.89 |
|  |  |  | Цинк | 2.38 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.55 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск о/с в р.Березина | Нефтепродукты | 1.55 - 1.6**) |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.30 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Смолевичский район | Жодинская ТЭЦ | Сброс нормативно-чистых вод в р. Плисса | Взвешенные в-ва | 2.18 |
|  |  |  | Сульфаты | 2.31 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.76 |
|  |  |  | Железо общее | 5.67 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск о/с в р.Березина | СПАВ (анион.) | 1.42 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Березина | Сульфаты | 1.29 |
|  |  |  | Хлориды | 1.06 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.45 |
|  |  |  | Железо общее | 1.12 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.06 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Березина | Азот нитритный | 1.32 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.37 |
| Светлогорский район | Филиал Гомельского РУП «Гомельэнерго» «Дубрава-агро» | Несанкционированный сброс сточных вод на рельеф местности | БПК 5 | 52.11 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.61 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 47.60 |
|  |  |  | ХПК | 79.93 |
|  |  |  | Железо общее | 1.66 |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Березина | Азот аммонийный | 1.23 |
| Министерство связи |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Логойский район | СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой», МТФ, д. Октябрь | Сброс навозосодержащих стоков со стороны МТФ в р.Древлянка | БПК 5 | 41.86 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 37.14 |
|  |  |  | Железо общее | 2.33 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 150.25 |
| Минский район | ОЦ «Загорье» РУП «Белтелеком» | Выпуск о/с в р. Слоусть | БПК 5 | 2.28 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.07 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.19 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Дрогичинский район | РУП «Гомельтранснефть Дружба» | Выпуск в мелиоративный канал, а затем в канал Днепро-Бугский (выше и ниже места сброса нефтепродуктов) | Нефтепродукты | 1.40 - 3.20*) |
|  |  | Мелиоративный канал в месте локализации сброса нефтепродуктов | Нефтепродукты | 9360.00 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Логойский район | СК «Логойский», филиал РУП «Беларуснефть- Минскоблнефтепродукт» | Выпуск в ручей, а затем в р. Гайна | БПК 5 | 53.00 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 66.48 |
|  |  |  | Азот нитритный | 9.56 |
|  |  |  | Железо общее | 1.85 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 310.39 |
|  |  | Выпуск ливневой канализации с территории МТФ | БПК 5 | 89.57 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 253.20 |
|  |  |  | Железо общее | 2.38 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4465.44 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Барановичский район | РУП «Беларуснефть- Брестоблнефтепродукт», АЗС №28, 29 | Выпуск ливневых вод в р.Мышанка | Нефтепродукты | 18.00 |
|  |  | Выпуск о/с хоз.-бытовой канализации АЗС №29 в р.Мышанка | БПК 5 | 1.57 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 35.67 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.93 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Барановичский район | РУП «Беларуснефть- Брестоблнефтепродукт», АЗС №28, 29 | Выпуск о/с хоз.-бытовой канализации АЗС №28, 29 в р.Мышанка | Азот аммонийный | 9.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.19 |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Барановичский район | РУП «Беларуснефть- Брестоблнефтепродукт», АЗС №28, 29 | Выпуск о/с хоз.-бытовой канализации АЗС №29 в р.Мышанка | БПК 5 | 1.23 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 16.64 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.65 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Выпуск ливневой канализации в мелиоративный канал, а затем в р.Березина | Взвешенные в-ва | 3.12 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.4 - 2.77**) |
|  |  |  | Хлориды | 4.82 |
|  |  |  | Цинк | 1.89 |
|  |  |  | Железо общее | 4.58 |
| Август |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Шкловский район | РУП «Завод газетной бумаги» | Выпуск сточных вод в р.Днепр | Взвешенные в-ва | 1.99 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Выпуск ливневой канализации в мелиоративный канал, а затем в р.Березина | БПК 5 | 1.59 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.2 - 16.6**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.42- 3.67**) |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.26- 1.36**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.17- 2.04**) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.16- 5.26**) |
|  |  |  | pH | 0.38 ед. |
|  |  |  | ХПК | 1.37- 1.53**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.08- 3.33**) |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Островецкий район | ОАО «Картонная фабрика «Ольховка» | Выпуск о/с в р. Страча | БПК 5 | 1.80 |
| Декабрь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Мостовский район | ОАО «Мостовдрев» | Выпуск в р. Неман | Нефтепродукты | 1.25 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концерн «Белбиофарм» |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Гродненский район | РУП «Гродненский завод медицинских препаратов» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 15.00 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | КПП «Полесье», филиал РУП «Гомельский ликеро-водочный завод» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Ведрич | Цинк | 1.91 |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Жабинковский район | ОАО «Жабинковский сахарный завод» | Выпуск норм.-чистых вод из канала в р. Мухавец | БПК 5 | 1.10 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ошмянский район | Ошмянский дрожжевой завод ОАО «Дрожжевой комбинат» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 1.28 |
|  |  |  | pH | 0.20 ед. |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Слуцкий район | Слуцкое райПО, производственный участок | Выпуск о/с в р. Случь | БПК 5 | 1.39 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.05 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Пинск | ДЭХ КУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Пинска» | Выпуск в ливневую канализацию, а затем в р. Пина | Нефтепродукты | 1.17 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Сенненский район | Сенненское УП ЖКХ | Выпуск о/с в оз. Сенненское | БПК 5 | 1.51 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.39 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.88 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Вороновский район | Вороновское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Жижма | Фосфор фосфатный | 1.12 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Светлогорский район | КЖУП «Светоч» | Несанкционир. сброс сточных вод с рельефа местности в р. Березина | Азот аммонийный | 23.83 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 4.30 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Бобруйский район | УКП «Жилкомхоз» Бобруйского района | Перелив у КНС в р.Березина | БПК 5 | 2.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.52 |
|  |  |  | Железо общее | 7.57 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с в р. Мажа | БПК 5 | 5.82 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.90 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.72 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ГУПП «Березовское ЖКХ» | Выпуск ливневой канализации в р. Кречет | Нефтепродукты | 2.30 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | МГКУП «Горводоканал» | Выпуск о/с в р. Днепр | Азот аммонийный | 1.14 |
| Славгородский район | Славгородское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск в р. Песчанка | Азот аммонийный | 8.85 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.71 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.56 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск в р. Гайна | БПК 5 | 8.01 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4.28 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 44.08 |
|  |  |  | Азот нитритный | 19.38 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.42 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 31.37 |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Выпуск ливневых и норм.-чистых вод в р. Локнея | БПК 5 | 1.61 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.23 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.16 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ», уч. д. Хотляны | Выпуск о/с в р. Уздянка | Азот аммонийный | 1.19 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.15 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП «Витебскводоканал» | Сброс сточных вод в овраг и далее в р.Западная Двина | Взвешенные в-ва | 1.07 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | КУП «Житковичский коммунальник» | Выпуск о/с в р. Науть | БПК 5 | 1.31 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.34 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Горецкий район | УКСП «Совхоз-комбинат «Горки» | Аварийный сброс навозных стоков с о/с комплекса в мелиоративный канал, а далее в пруд и р.Голыша | Сухой остаток | 1.97 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.85 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 144.56 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 605.76 |
| Славгородский район | Славгородское УКП «Жилкомхоз» | Сброс сточных вод с карты полей фильтрации в р.Сож | Нефтепродукты | 16.48 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 79.51 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.10 |
|  |  |  | Железо общее | 8.50 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 287.88 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Аварийный сброс (выпуск после полей фильтрации) в р. Воложинка | БПК 5 | 12.66 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 20.57 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 9.05 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.26 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.73 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.78 |
|  |  |  | pH | 0.86 ед. |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.62 |
|  |  |  | Железо общее | 4.33 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупский район | КУП «Жилтеплострой» | Выпуск с биопрудов в р.Бобр | БПК 5 | 3.15 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.64 |
|  |  |  | Железо общее | 1.19 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.92 |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск в р.Гайна | БПК 5 | 9.12 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 44.71 |
|  |  |  | Азот нитритный | 12.58 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 36.17 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ», уч. д. Хотляны | Выпуск о/с в р.Уздянка | Азот аммонийный | 1.16 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.05 |
| Май |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Ошмянка | БПК 5 | 2.86 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.00 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.10 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.68 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.92 |
| Щучинский район | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Спошанка | БПК 5 | 1.15 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.23 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.25 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Аварийный сброс (выпуск после полей фильтрации) в р. Воложинка | БПК 5 | 12.03 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.90 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 10.57 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.17 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.72 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.85 |
|  |  |  | Железо общее | 3.60 |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с в р. Мажа | БПК 5 | 35.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.81 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.54 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.30 |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ», д. Сорочи | Выпуск о/с в р. Оресса (д.Сорочи) | БПК 5 | 1.14 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.33 |
|  | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск о/с в р. Оресса | БПК 5 | 1.17 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.54 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.39 |
| Минский район | Минская очистная станция УП «Минскводоканал» | Сброс с Минской очистной станции аэрации в р.Свислочь | БПК 5 | 1.14 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.11 |
| Молодечненский район | СОАО «Красненский консервный завод» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Уша | Азот аммонийный | 1.10 |
| Пуховичский район | КУП «Жилкомуслуги- Свислочь» | Сброс стоков в мелиоративный канал, а затем в р. Свислочь | БПК 5 | 3.25 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.73 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.14 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.02 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.20 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Брест | КУП «Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие» | Выпуск ливневых вод в р.Мухавец | Нефтепродукты | 10.50 |
| Пинский район | ОАО «Поречский крахмальный завод» | Аварийный сброс жидкой фракции мезги в р.Ясельда | pH | 1.30 ед. |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | Яновичский филиал ОАО «Молоко» | Выпуск о/с в р. Вымнянка. | БПК 5 | 41.94 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 279.68 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.75 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 75.15 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 8.85 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Жлобинский район | КЖУП «Уником», населенные пункты | Выпуск о/с в р. Белица (к.Лукский) | Азот аммонийный | 3.90 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.07 |
| г. Жлобин | КЖУП «Уником» | Выпуск о/с в р. Днепр | Взвешенные в-ва | 1.35 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ошмянский район | ОАО Ошмяны «Сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 1.45 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.20 |
|  | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Ошмянка | БПК 5 | 1.29 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.28- 1.33**) |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.12- 1.25**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.25 - 1.5**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.13- 1.26**) |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское государственное дорожно- эксплуатационное предприятие | Выпуск сточных вод у КНС№13 в р. Бобруйка | БПК 5 | 3.01 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.34 |
| Дрибинский район | Филиал «Дрибинский» ОАО «Бабушкина крынка» | Сброс производственных вод из канализационного колодца на территорию молокозавода, далее в р.Радебка | Сухой остаток | 3.96 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.62 |
|  |  |  | pH | 1.00 ед. |
|  |  |  | ХПК | 50.13 |
|  |  |  | Железо общее | 26.60 |
| г. Могилев | МГКУП «Горводоканал» | Выпуск ливневой канализации в р. Струшня | Азот аммонийный | 3.08 |
| Осиповичский район | Осиповичское ДУКПП «Водоканал» | Выпуск в р. Млынка | Азот нитритный | 2.02 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Борисов | ОАО «Борисовский молочный комбинат» | Выпуск ливневой канализации в р. Сха | Фосфор фосфатный | 7.97 |
| Вилейский район | РКУП «Вилейский водоканал» | Сброс с биопрудов после биоочистки в р. Вилия - | Азот аммонийный | 1.30 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.09 - 1.64*) |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с в р. Мажа | БПК 5 | 24.94-42.08**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.45–2.56**) |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.07-1.11**) |
|  |  |  | Хлориды | 1.17-1.81**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.26-9.32**) |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупский район | КУП «Жилтеплострой» | Выпуск с биопрудов после биоочистки в р. Бобр | БПК 5 | 1.26- 1.35**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.35- 1.42**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.11 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.50 - 1.8**) |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск о/с в Колоднянский канал, а затем в р. Оресса | БПК 5 | 15.56 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.20 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.01 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.32 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 7.35 |
| Мядельский район | РПУП «Мядельское ЖКХ» | Выпуск о/с в р. Вилия | Азот нитратный | 1.44 |
| г. Минск | МОС УП «Минскводоканал» | Выпуск в р. Свислочь | Фосфор фосфатный | 2.55 |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Каменецкий район | КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», филиал «Высоковский» | Выпуск в р. Пульва | Взвешенные в-ва | 3.15 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.56 |
|  |  |  | Железо общее | 1.37 |
| Малоритский район | КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ» | Выпуск канала в р. Рита | Железо общее | 1.57 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | КЖУП «Буда- Кошелевский коммунальник» | Выпуск о/с в р. Липа | Фосфор фосфатный | 1.29 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» | Сброс сточных вод при порыве фекального коллектора в р. Бобруйка | Азот аммонийный | 1.95 |
|  |  |  | Железо общее | 2.28 |
| г. Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск ливн. канализации в р.Днепр | Азот аммонийный | 1.11 |
| Мстиславльский район | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск сточных вод в р. Вихра | БПК 5 | 1.18–2.68**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.14-2.86**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.24-2.63**) |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Аварийный сброс (выпуск после полей фильтрации) в р. Воложинка | БПК 5 | 12.32 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 9.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 9.05 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.29 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.56 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.08 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.38 |
|  |  |  | Железо общее | 2.38 |
| Крупский район | Холопеничский филиал ОАО «Борисовский молочный комбинат» | Выпуск с биопрудов в р.Нача | БПК 5 | 28.96 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.08 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 8.06 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 8.93 |
| Мядельский район | МОП УП «Иловское» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Сервечь | Фосфор общий | 4.89 |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий мясокомбинат» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Локнея | Азот аммонийный | 9.85-25.03**) |
|  |  |  | pH | 1.06- 1.19**) ед. |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ивановский район | Ивановский цех ОАО «Березовский сыродельный комбинат» | Выпуск в горканализацию | pH | 0.75 ед. |
| Каменецкий район | ОАО «Савушкин продукт» | Контрольный колодец на выпуске сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.39 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.26 |
|  |  |  | Хлориды | 6.14 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.26 |
|  |  |  | pH | 1.73 ед. |
|  | СОАО «Беловежские сыры» | Контрольный колодец на выпуске сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 5.93 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.97 |
|  |  |  | pH | 1.96 ед. |
| г. Кобрин | ОАО «Кобринский маслодельно- сыродельный завод» | Контрольный колодец на выпуске сточных вод в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.53 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | Филиал ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 2.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.25 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.31 |
|  |  |  | Азот нитритный | 11.85 |
|  |  |  | pH | 0.45 ед. |
| г. Гомель | ОАО «Молочные продукты» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 1.89 |
| Октябрьский район | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Выпуск о/с в канаву Серебронская | БПК 5 | 9.23 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.25 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 10.06 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.23 |
| Хойникский район | ЧУП «Полесские сыры» | Выпуск производств. сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 1.18 |
|  |  |  | pH | 0.74 ед. |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Гродненский район | Скидельский маслосырзавод, филиал ОАО «Молочный мир» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 21.67 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.71 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.01 |
|  |  |  | Сухой остаток | 5.82 |
|  |  |  | Сульфаты | 2.93 |
|  |  |  | Хлориды | 2.65 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 32.30 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 6.15 |
|  |  |  | pH | 2.30 ед. |
| г. Лида | ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.06 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.40 |
|  |  |  | ХПК | 1.15 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Шкловский район | Государственное предприятие «Шклов- Водоканал», произв. участок д.Александрия | Выпуск о/с в р. Днепр | Азот нитритный | 2.55 |
|  |  |  | Железо общее | 1.45 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Выпуск ливн. и норм.-чистых вод в р. Локнея | БПК 5 | 1.86 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.53 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.32 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | КУП «Житковичский коммунальник» | Выпуск о/с в р. Науть | Азот аммонийный | 2.92 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Лида | Лидское ГУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Дитва | Взвешенные в-ва | 1.22 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» | Несанкционированный сброс в ручей, а затем в р.Березина | Нефтепродукты | 2.53 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.17 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 5.19 |
| Чаусский район | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск о/с в р. Бася | Азот аммонийный | 2.34 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.23 |
|  |  |  | Железо общее | 1.22 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Аварийный сброс (выпуск после полей фильтрации) в р. Воложинка (механическая очистка) | БПК 5 | 9.21 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.75 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.05 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.02 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.69 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.82 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.60 |
|  |  |  | Железо общее | 2.79 |
| Крупский район | Холопеничский филиал ОАО «Борисовский молочный комбинат» | Выпуск о/с в р. Нача | БПК 5 | 27.55 |
|  |  |  | Хлориды | 1.33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 8.55 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.33 |
| Молодечненский район | РУП «Молодечненское ЖКХ» | Выпуск с биопрудов после биоочистки в р. Гуйка | Азот нитратный | 1.29 |
| г. Солигорск | СГ УПП ЖКХ «Комплекс» | Выпуск с коллектора №5 в р. Случь | БПК 5 | 1.27 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | ГУКПП «Гродноводоканал» | Выпуск о/в р. Неман | БПК 5 | 4.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.73 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.35 |
|  |  |  | ХПК | 2.20 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Аварийный сброс (выпуск после полей фильтрации) в р. Воложинка | БПК 5 | 9.71 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4.28 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 11.52 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.04 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.47 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.94 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.32 |
|  |  |  | Железо общее | 1.65 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Гродненский район | Скидельский маслосырзавод, филиал ОАО "Молочный мир" | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 10.95 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.25 |
|  |  |  | Сухой остаток | 3.65 |
|  |  |  | Хлориды | 1.81 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.00 |
|  |  |  | pH | 0.30 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 12.18 |
| Мостовский район | Мостовское РУП ЖКХ | Выпуск в р. Неман | БПК 5 | 1.30 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.20 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | КУП «Ивенецкое ЖКХ» | Выпуск после контактного резервуара в р. Волма | БПК 5 | 13.27 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4.90 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.24 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.39 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.13 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 3.35 |
|  |  |  | pH | 1.75 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 11.12 |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск в р. Гайна | Азот аммонийный | 1.36 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.20 |
| Декабрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | Филиал ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 11.75 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.34 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.23 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.39 |
|  |  |  | Хлориды | 1.47 |
|  |  |  | Фосфаты | 2.52 |
|  |  |  | Азот нитратный | 4.35 |
|  |  |  | Азот нитритный | 96.13 |
|  |  |  | Марганец | 2.03 |
| Ельский район | ЧУП «Мозырские молочные продукты» (площадка №2, г. Ельск) | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.41 |
| г. Калинковичи | ОАО «Калинковичский завод цельного молока» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 1.39 |
| Кормянский район | Филиал ОАО «Рогачевский МКК» по первичной приемке и переработке молока | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 26.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.50 |
| г. Мозырь | ЧУП «Мозырские молочные продукты» (площадка №1, г. Мозырь) | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | Сухой остаток | 1.46 |
|  |  |  | pH | 1.25 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.44 |
| Октябрьский район | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Выпуск о/с в канаву Серебронская | БПК 5 | 2.71 |
|  |  |  | Фосфаты | 5.32 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.63 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Рогачев | ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 1.83 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Горецкий район | УКСП «Совхоз- комбинат «Горки» | Выпуск сточных вод в пруд, а затем в р. Голыша | БПК 5 | 1.93 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 27.38 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.00 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 6.17 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Борисовский район | Филиал «Нивки» УП «Бумажная фабрика «Гознака» | Сброс навозосодержащих стоков с фермы в р. Березина (посёлок им. Воровского) | БПК 5 | 22.32 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 67.00 |
|  |  |  | Железо общее | 2.32 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 550.13 |
| Май |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Узденский район | ЧУП «Санаторий «Подъельники» | Выпуск о/с в р. Неман | БПК 5 | 1.39 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.13 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.13 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар» | Выпуск ливневых вод в коллектор у КНС-13, а затем в р. Бобруйка | pH | 1.08 ед. |
| Июль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | УЧТП «Проммашторг» | Выпуск в р. Бобруйка | Нефтепродукты | 2.40 |
|  |  |  | Железо общее | 4.71 |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Калинковичи | СООО «Белсыр» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | Взвешенные в-ва | 9.50 |
|  |  |  | Сухой остаток | 9.86 |
|  |  |  | Сульфаты | 7.22 |
|  |  |  | Хлориды | 9.99 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 7.34 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.52 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.20 |
|  |  |  | pH | 1.75 ед. |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ИУПП «Каштан» фирмы «Честнут АГ» | Выпуск в гор. ливневой коллектор | Нефтепродукты | 2.78 |
|  |  |  | Железо общее | 2.18 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ИЧПТУП «Сария Био- Индастрис» | Выпуск о/с в пруд, а затем в к.Углянский | БПК 5 | 17.40 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.69 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 25.74 |

*) – 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I - IV кварталы (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 16 | 6 | БПК 5 | 1.04 – 17.40 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.17 - 9360.00 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.09 - 3.69 |
|  |  | 1 | Хлориды | 6.14 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1/20 - 35.67 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.56 |
|  |  | 4 | pH | 0.75 - 1.96 ед. |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.37 - 1.57 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.53 - 5.93 |
| Витебская область | 4 | 2 | БПК 5 | 1.51 - 41.94 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 25.33 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.07 - 279.68 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.74 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.88 - 75.15 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 8.85 |
| ## Гомельская область | 26 | 9 | БПК 5 | 1.31 – 52.11 |
|  |  | 10 | Нефтепродукты | 1.17 - 26.20 |
|  |  | 8 | Взвешенные в-ва | 1.14 - 9.50 |
|  |  | 7 | Сухой остаток | 1.26 - 9.86 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.29 - 7.22 |
|  |  | 5 | Хлориды | 1.06 - 9.99 |
|  |  | 11 | Азот аммонийный | 1.16 – 47.60 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.45 – 4.35 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.30 – 96.13 |
|  |  | 4 | СПАВ (анион.) | 1.42 - 5.26 |
|  |  | 1 | Медь | 1.89 |
|  |  | 4 | Цинк | 1.89 - 8.10 |
|  |  | 5 | pH | 0.38 - 1.75 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.37 – 79.93 |
|  |  | 1 | Марганец | 2.03 |
|  |  | 8 | Железо общее | 1.09 - 28.60 |
|  |  | 9 | Фосфор фосфатный | 1.06 - 10.06 |
| Гродненская область | 13 | 7 | БПК 5 | 1.06 - 21.67 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.25 - 15.00 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.20 - 6.00 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.12 - 5.82 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 2.93 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.81 - 2.65**) |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.13 - 6.15 |
|  |  | 2 | pH | 0.20 - 2.30 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.15 – 2.20 |
|  |  | 8 | Фосфор фосфатный | 1.12 - 32.30 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область | 20 | 4 | БПК 5 | 1.18 - 3.01 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.83 - 16.48 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.99 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.97 - 3.96 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.85 |
|  |  | 13 | Азот аммонийный | 1.11 - 144.56 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 1.94 - 4.37 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.10 - 5.19 |
|  |  | 3 | pH | 0.65 - 1.08 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.39 - 50.13 |
|  |  | 8 | Железо общее | 1.22 - 26.60 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.24 - 605.76 |
| Минская область | 30 | 19 | БПК 5 | 1.14 - 89.57 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.73 - 20.57 |
|  |  | 12 | Взвешенные в-ва | 1.11 - 11.52 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.01 - 1.54 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.02 - 2.31 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.17 - 1.81 |
|  |  | 24 | Азот аммонийный | 1.10 - 253.20 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.29 - 1.44 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 9.56 - 19.38 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.72 – 3.36 |
|  |  | 3 | pH | 0.86 - 1.75 ед. |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.85 - 4.89 |
|  |  | 9 | Железо общее | 1.11 - 11.12 |
|  |  | 12 | Фосфор фосфатный | 1.05 - 4465.44 |
| г. Минск | 2 | 1 | Нефтепродукты | 18.33 |
|  |  | 1 | ХПК | 2.97 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.55 |
| Республика Беларусь | 111 | 47 | БПК 5 | 1.06 - 89.57 |
|  |  | 31 | Нефтепродукты | 1.17 - 9360.00 |
|  |  | 35 | Взвешенные в-ва | 1.07 - 279.68 |
|  |  | 16 | Сухой остаток | 1.01 - 9.86 |
|  |  | 6 | Сульфаты | 1.02 - 7.22 |
|  |  | 9 | Хлориды | 1.06 - 9.99 |
|  |  | 57 | Азот аммонийный | 1.10 - 253.20 |
|  |  | 5 | Азот нитратный | 1.29 – 4.35 |
|  |  | 12 | Азот нитритный | 1.30 - 96.13 |
|  |  | 9 | СПАВ (анион.) | 1.10 - 5.26 |
|  |  | 1 | Медь | 1.89 |
|  |  | 4 | Цинк | 1.89 - 8.10 |
|  |  | 17 | pH | 0.20 - 2.30 ед. |
|  |  | 7 | ХПК | 1.15 - 79.93 |
|  |  | 1 | Марганец | 2.03 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.85 - 4.89 |
|  |  | 27 | Железо общее | 1.09 - 28.60 |
|  |  | 38 | Фосфор фосфатный | 1.05 - 4465.44 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I - IV кварталы

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 5 | 1 | БПК 5 | 1.50 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.83 - 8.60 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.16 - 33.79 |
|  |  | 1 | Цинк | 8.10 |
|  |  | 3 | Железо общее | 2.86 - 28.60 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 5 | 3 | БПК 5 | 1.04 - 3.36 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.09 - 2.21 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.20 - 2.50 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.94 - 4.37*) |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.57 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 3 | 3 | Нефтепродукты | 18.33 - 25.33 |
|  |  | 1 | ХПК | 2.97 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 2 | 1 | Нефтепродукты | 1.22 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.56 |
|  |  | 1 | Хлориды | 3.65 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.34 - 7.65 |
|  |  | 1 | Медь | 1.89 |
|  |  | 1 | Цинк | 2.38 |
|  |  | 1 | pH | 0.65 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.39 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.21 - 1.50 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.55 - 1.88**) |
| ### Министерство энергетики | 3 | 1 | БПК 5 | 52.11 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.55 - 1.60**) |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2.18 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.62 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.29 - 2.31 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.06 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.23 - 47.60 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.45 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.30 – 1.32**) |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.42 |
|  |  | 1 | ХПК | 79.93 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.12 - 5.67 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.06 – 1.37**) |
| ### Министерство связи | 2 | 2 | БПК 5 | 2.28 - 41.86 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2.07 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 2.19 - 37.14 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.33 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 150.25 |
| ### Концерн «Белнефтехим» | 3 | 2 | БПК 5 | 1.58 - 89.57 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.20 - 9360.00 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 9.43 - 253.20 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 9.56 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.85 - 2.38*) |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 3.65 - 4465.44 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 4 | 2 | БПК 5 | 1.59 – 1.80 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.20 - 16.60 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.42 - 3.67 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.26 - 2.77**) |
|  |  | 1 | Хлориды | 4.82 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.17 - 2.04**) |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.16 - 5.26**) |
|  |  | 1 | Цинк | 1.89 |
|  |  | 1 | pH | 0.38 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.37 - 1.53**) |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.09 - 4.58**) |
| Концерн «Белбиофарм» | 1 | 1 | Нефтепродукты | 15.00 |
| ### Концерн «Белгоспищепром» | 3 | 1 | БПК 5 | 1.10 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.28 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.91 |
|  |  | 1 | pH | 0.20 ед. |
| Белкоопсоюз | 1 | 1 | БПК 5 | 1.39 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.05 |
| ### Исполкомы ### в том числе | 72 | 31 | БПК 5 | 1.06 - 42.08 |
|  |  | 16 | Нефтепродукты | 1.17 - 26.20 |
|  |  | 24 | Взвешенные в-ва | 1.07 - 279.68 |
|  |  | 12 | Сухой остаток | 1.01 - 5.82 |
|  |  | 3 | Сульфаты | 1.02 - 2.93 |
|  |  | 5 | Хлориды | 1.17 - 6.14 |
|  |  | 36 | Азот аммонийный | 1.10 - 144.56 |
|  |  | 4 | Азот нитратный | 1.29 - 4.35 |
|  |  | 9 | Азот нитритный | 2.02 – 96.13 |
|  |  | 6 | СПАВ (анион.) | 1.10 - 5.19 |
|  |  | 12 | pH | 0.30 - 2.30 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.15 - 50.13 |
|  |  | 1 | Марганец | 2.03 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.85 - 4.89 |
|  |  | 12 | Железо общее | 1.11 - 26.60 |
|  |  | 31 | Фосфор фосфатный | 1.05 - 605.76 |
| ### Брестский облисполком | 10 | 2 | БПК 5 | 1.39 - 5.93 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.17 - 10.50 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.26 - 3.15 |
|  |  | 1 | Хлориды | 6.14 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.56 |
|  |  | 4 | pH | 0.75 - 1.96 ед. |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.37 - 1.57 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.53 – 4.26 |
| ### Витебский облисполком | 3 | 2 | БПК 5 | 1.51 - 41.94 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.07 - 279.68 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.74 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.88 - 75.15 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 8.85 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Гомельский ### облисполком | 15 | 4 | БПК 5 | 1.31 - 11.75 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.17 – 26.20 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.23 – 3.50 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.31 – 2.39 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.47 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 2.63 - 23.83 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 4.35 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 11.85 – 96.13 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 4.30 |
|  |  | 3 | pH | 0.45 – 1.25 ед. |
|  |  | 1 | Марганец | 2.03 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.89 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.07 - 10.06 |
| ### Гродненский ### облисполком | 9 | 6 | БПК 5 | 1.06 - 21.67 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.33 - 1.71 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.20 - 6.00 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.12 - 5.82 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 2.93 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.81 - 2.65**) |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.13 - 6.15 |
|  |  | 1 | pH | 0.30 - 2.30**) ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.15 – 2.20 |
|  |  | 8 | Фосфор фосфатный | 1.12 - 32.30 |
| ### Могилевский ### облисполком | 13 | 4 | БПК 5 | 1.18 - 3.01 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.53 - 16.48 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.97 - 3.96 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.85 |
|  |  | 11 | Азот аммонийный | 1.11 - 144.56 |
|  |  | 5 | Азот нитритный | 2.02 - 2.71 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.10 - 5.19 |
|  |  | 1 | pH | 1.00 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 50.13 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.22 - 26.60 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.24 - 605.76 |
| ### Минский ### облисполком | 21 | 13 | БПК 5 | 1.14 - 42.08 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.73 - 20.57 |
|  |  | 8 | Взвешенные в-ва | 1.11 - 11.52 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.01 - 1.54 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.02 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.17 - 1.81 |
|  |  | 15 | Азот аммонийный | 1.10 - 44.71 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.29 - 1.44 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 12.58 - 19.38 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.72 – 3.36 |
|  |  | 3 | pH | 0.86 - 1.75 ед. |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.85 - 4.89 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.11 – 11.12 |
|  |  | 9 | Фосфор фосфатный | 1.05 - 36.17 |
| ### Минский ### горисполком | 1 | 1 | Фосфор фосфатный | 2.55 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без ведомственной принадлежности | 7 | 3 | БПК 5 | 1.39 - 22.32 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.40 - 2.78 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.13 – 9.50 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 9.86 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 7.22 |
|  |  | 1 | Хлориды | 9.99 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.13 - 67.00 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.20 |
|  |  | 2 | pH | 1.08 – 1.75 ед. |
|  |  | 3 | Железо общее | 2.18 – 4.71 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 7.34 - 550.13 |

*)     – 2 и более выпуска

**)   – по результатам нескольких проверок

Ответственный за выпуск		Кузьмин Савелий Игнатьевич

Составитель			 	Дудинская Наталья Васильевна

Формат 60х84 1/16. Тираж 100 экз.

Подготовлено Главным информационно-аналитическим центром

Национальной системы мониторинга окружающей среды

Республики Беларусь

220095, г. Минск, ул. Г. Якубова, 76, комн. 1

тел. 247-14-36

247-76-86