Учредитель – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

Главный редактор:		Кузьмин Савелий Игнатьевич

Ответственный за выпуск:	Дудинская Наталья Васильевна

Адрес редакции:		ул. Г. Якубова, 76, к. 1, 220095, г. Минск

Телефоны:	247-14-36 – главный редактор,

247-76-86 – отдел мониторинга окружающей среды РУП «Бел НИЦ «Экология»

e-mail:  	omos@tut.by

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС по материалам планового обследования предприятий лабораториями Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

 Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь, 2010

ВВЕДЕНИЕ

Лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды (РЦАКОС) Минприроды выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В информационном бюллетене № 2 (40) представлены результаты контрольных проверок за II квартал 2010 г.

С 01 апреля по 30 июня 2010 г. обследовано 2055 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 808 предприятиях, а также проанализировано 4114 проб сточных вод на 1646 предприятиях. Всего выполнено 100726 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 31390, в сбросах в поверхностные водоемы – 69336. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями РЦАКОС.

В ходе аналитического контроля установлено превышение нормативов  выбросов на 26 предприятиях  по 10 ингредиентам, причем более 50% всех выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида. Максимальное (в 446,8 раза) превышение допустимого норматива выброса этого загрязнителя зарегистрировано в мае в котельной ОДО «Технотекс» (г. Могилев). Значительное (в 26,1 раза) превышение норматива выброса углерода оксида отмечено в мае в вафельном цехе УП «Минский хладокомбинат № 2» (г. Минск).

В Гомельской области нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ зафиксированы на 12 объектах по 7 ингредиентам. В мае на ОАО Гомельстройматериалы» выбросы формальдегида от двух источников (камера термообработки и полимеризации и линия охлаждения) превысили допустимые значения в 1,56 – 11,9 раза.

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водоемы зафиксированы по 20 показателям на 105 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах БПК5, фосфора фосфатного и азота аммонийного - 15,7%, 14,3% и 14,0% случаев превышений, соответственно.

Большая часть объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (68 предприятий).

В Гомельской области дважды зафиксированы несанкционированные сбросы сточных вод на прилегающую территорию - в апреле на КЖПУП «Корма» (Кормянский район) и в мае в ОАО «Ровковичи» (Чечерский район).

В Минской области на РУП «Воложинский жилкоммунхоз» при выпуске сточных вод после полей фильтрации в р.Воложинка в апреле и мае зарегистрированы значительные превышения допустимых концентраций основных загрязняющих веществ: БПК5 – в 18,4 - 20,3 раза, нефтепродуктов – в 15,3 – 90,5 раза, взвешенных веществ – в 4,1 – 5,8 раза, фосфора фосфатного – в 3,2 – 3,8 раза. Следует отметить, что в 2009 г. на данном предприятии также неоднократно отмечались нарушения природоохранного законодательства.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Рогачев | РУП «Рогачевский завод «Диапроектор» | Гальваническое пр-во, лакокрасочная линия | Толуол (метилбензол) | 3.46 |
|  |  |  | Бутилацетат | 2.35 |
| Май |  |  |  |  |
| г.Минск | РУП «МАЗ» | Сталелитейный цех-1, печь ДСН-5 №31, 32 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.38 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Электросталепроволочный цех-1, печь-ковш | Углерода оксид | 1.26 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Солигорский район | ДЭУ-64 РУП «Минск-автодорцентр» | Асфальтосмесительный цех, асфальтосмесительная установка Д-508 | Азота диоксид | 18.16 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.06 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Кобрин | РУДСП «Белозерская ДСПМК-26», Кобринский ПУ | Промплощадка №3, асфальтосмесительная установка ДС-117-2К | Твердые частицы, сумма | 1.58 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «Гомельстройматериалы» | Новая линия минплиты, линия охлаждения | Формальдегид | 11.90 |
|  |  | Цех №1, камера термообработки и полимеризации | Формальдегид | 1.56 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Хойникский район | Филиал ТБЗ «Хойникский» РПУП «Гомельоблгаз» | Котельная, котел ДКВР 10/13 | Углерода оксид | 1.54 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ошмянский район | Ошмянское районное потребительское общество | Котельная хлебокомбината, 2 котла Ferroli | Углерода оксид | 1.35 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «Ванет» | Котельная, котел МИР-95 | Углерода оксид | 1.66 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | Филиал ДРСУ №167 КУП «Минскоблдорстрой» | Площадка №1, асфальтный цех, асфальтосмесительная установка ДС-158 | Азота диоксид | 1.38 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ» | Центральная котельная, 6 котлов | Углерода оксид | 5.69 |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Городокский район | Филиал «Городокское ДРСУ №106» КУП «Витебскоблдорстрой» | Асфальтосмесит. цех, асфальтосмесит. установка ДС-185 | Углерод оксид | 1.29 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Речица | ЧУП «Речицамолоко» | Котельная, котел ДКВР 2,5/13 | Углерода оксид | 3.72 |
| Хойникский район | ЧУП «Полесские сыры» | Котельная, котел ДКВР-10/13 | Углерода оксид | 4.16 |
|  | ДЭУ №155 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | Асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка ДС-158 | Азота диоксид | 1.08 |
|  |  |  | Углерода оксид | 4.69 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Молодечненский район | Филиал ДРСУ-195 КУП «Минскоблдорстрой» | Площадка №1, АБЗ «Полочаны», асфальтосмеситель ДС-117-2Е | Углерода оксид | 1.20 |
| г.Молодечно | ОАО «Молодечнопиво» | Дробильное отделение, солододробилка БДА-1 | Пыль зерновая | 2.00 |
| г.Минск | УП «Минский хладокомбинат № 2» | Вафельный цех. Зонт от печи выпечки листовой вафли | Углерод оксид | 26.12 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | ДРСУ-184 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | Асфальтобетонный завод | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.52 |
| г.Гомель | КУП «Гомельский городской дорожный строительно- ремонтный трест» | Асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка ДС-158 | Серы диоксид | 1.73 |
|  |  |  | Углерода оксид | 2.08 |
| г.Жлобин | ООО «Антоний» | Сушка, теплогенератор ТГ-100 | Углерода оксид | 2.27 |
| Речицкий район | Филиал «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП» | Дымогенератор | Азота диоксид | 1.16 |
|  |  |  | Серы диоксид | 2.05 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Узденский район | Филиал ДРСУ №163 КУП «Минскоблдорстрой» (база) | Асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка ДС-185 | Углерода оксид | 4.73 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| г.Могилев | ОДО «Технотекс» | Котельная, котел BONO (NETRO-OMV1500) | Углерода оксид |  |  | 446.80 |
|  |  | Цех производства тентовой ткани, лаковая установка | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 1.98 |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| Могилевский район | ЗАО «Политекс» | Цех №3, сушильная камера, труба | Азота диоксид |  |  | 1.64 |
|  |  |  | Углерода оксид |  |  | 1.60 |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Узденский район | ПК ООО «Волат-1» | Котельная, 2 котла КВ РМ-1 | Углерода оксид |  |  | 1.88 |

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Брестская область | 1 | 1 | Твердые частицы, сумма | 1.59 |
| ## Витебская область | 1 | 1 | Углерод оксид | 1.29 |
| ## Гомельская область | 12 | 2 | Азота диоксид | 1.08 - 1.16 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.73 - 2.05 |
|  |  | 8 | Углерода оксид | 1.26 - 4.69 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 3.46 |
|  |  | 1 | Бутилацетат | 2.35 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.56 - 11.90*) |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.52 |
| ## Гродненская область | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.36 |
| ### Могилевская область | 2 | 1 | Азота диоксид | 1.64 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.60 - 446.80 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.98 |
| Минская область | 7 | 2 | Азота диоксид | 1.38 - 18.16 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.06 - 5.69 |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.00 |
| г. Минск | 2 | 1 | Углерод оксид | 26.12 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.38 |
| ## Республика Беларусь | 26 | 5 | Азота диоксид | 1.08 - 18.16 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.73 - 2.05 |
|  |  | 18 | Углерод оксид | 1.06 - 446.80 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 3.46 |
|  |  | 1 | Бутилацетат | 2.35 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.56 - 11.90*) |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.98 |
|  |  | 1 | Твердые частицы, сумма | 1.59 |
|  |  | 2 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.38 - 1.52 |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.00 |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 3 | 1 | Углерода оксид | 1.26 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 3.46 |
|  |  | 1 | Бутилацетат | 2.35 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.38 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 1 | 1 | Азота диоксид | 18.16 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 1.06 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 2 | 1 | Формальдегид | 1.56 - 11.90*) |
|  |  | 1 | Твердые частицы, сумма | 1.59 |
| Министерство энергетики | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.54 |
| ### Белкоопсоюз | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.36 |
| Исполкомы в том числе | 15 | 3 | Азота диоксид | 1.08 - 1.38 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.73 - 2.05 |
|  |  | 11 | Углерод оксид | 1.20 - 26.12 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.52 |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.00 |
| ### Витебский облисполком | 1 | 1 | Углерод оксид | 1.29 |
| ### Гомельский облисполком | 8 | 2 | Азота диоксид | 1.08 - 1.16 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.73 - 2.05 |
|  |  | 6 | Углерода оксид | 1.66 - 4.69 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.52 |
| ### Минский облисполком | 5 | 1 | Азота диоксид | 1.38 |
|  |  | 3 | Углерода оксид | 1.20 - 5.69 |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.00 |
| ### Минский горисполком | 1 | 1 | Углерод оксид | 26.12 |
| Без ведомственной принадлежности | 3 | 1 | Азота диоксид | 1.64 |
|  |  | 3 | Углерода оксид | 1.60 - 446.80 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.98 |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г.Бобруйск | ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» | Выпуск ливневых вод в коллектор, а затем в р.Днепрец | Нефтепродукты | 1.35 |
|  |  |  | Железо общее | 1.38 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Глусский район | Оздоровительный комплекс «Птичь» ОАО «Бобруйскагромаш» | Выпуск в р.Птичь | Азот аммонийный | 2.23 |
|  |  |  | Азот нитритный | 3.71 |
|  |  |  | Железо общее | 29.17 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.89 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП «Витебская биофабрика» | Выпуск о/с в р. Должанка (через бетонный желоб) | Азот нитратный | 3.75 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Климовичский район | ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | Выпуск сточных вод в р.Лобжанка | БПК 5 | 1.98 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.91 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.07 |
|  | УО «Климовичский государственный аграрный колледж» | Выпуск сточных вод из канала в р.Сосновка | Взвешенные в-ва | 1.30 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.42 |
|  |  |  | Хлориды | 1.16 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.85 |
| г.Могилев | ОАО «Могилевхлебопродукт» | Выпуск сточных вод в р.Струшня | Азот аммонийный | 2.06 |
|  |  |  | ХПК | 2.21 |
|  |  |  | Железо общее | 2.07 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Смолевичский район | РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика» | Сброс после биопрудов в р.Плисса | БПК 5 | 2.10 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.08 |
|  |  |  | ХПК | 1.96 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| г.Минск | Гос. предпр. «Минский авиаремонтный завод» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 6.33 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Барановичи | ОАО «Завод железобетонных изделий» | Выпуск ливневых вод в р.Щара | Нефтепродукты | 3.71- 3.81**) |
|  |  |  | pH | 0.90 - 1.4**) ед. |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Уза | Фосфор фосфатный | 1.36 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.27 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Уза | Сухой остаток | 1.50 |
|  |  |  | Хлориды | 1.47 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Солигорский район | СУ-149 ОАО «Солигорскпромстрой» | Выпуск о/с в р.Случь | Железо общее | 1.21 |
| г.Минск | УМСР-154 ОАО «МАПИД» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 2.00 |
|  | УМ -208 ОАО «Стройтрест №4» ГПО «Минскстрой» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 3.47 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий» | Выпуск о/с в р.Ясельда | Сухой остаток | 1.09 |
|  |  |  | pH | 0.91 ед. |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| г.Минск | ООО «Газстрой» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1.33 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Березина | Азот нитратный | 1.14 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | Учреждение «Макановичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Вить | БПК 5 | 2.67 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.94 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.34 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.58 |
|  |  |  | ХПК | 5.25 |
|  |  |  | Железо общее | 1.90 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Полоцкий район | ГУСО «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Полота | Азот аммонийный | 3.11 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.04 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Сморгонский район | В/ч № 2044 | Выпуск о/с в р.Сикунка | БПК 5 | 1.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.45 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.38 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.50 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство внутренних дел |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Глубокский район | Иcправительное учреждение ИК-13 | Выпуск о/с в обводной (мелиоративный) канал, а затем в р.Березовка | БПК 5 | 9.97 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.96 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.01 |
|  |  |  | Железо общее | 3.21 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.03 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г.Минск | РУП «Белоруснефть-Оргнефтехим», АЗС №52 | Выпуск в горливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.37 |
| Май |  |  |  |  |
| г.Минск | РУП «Белоруснефть- Минскавтозаправка», АЗС№32 | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1.33 |
|  | РУП «Белоруснефть- Минскавтозаправка», АЗС № 4 | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 6.00 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Речица | ОАО «Речицадрев» | Выпуск о/с в р.Днепр | Азот аммонийный | 1.01 |
|  |  |  | Железо общее | 1.30 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Шкловский район | РУП «Завод газетной бумаги» | Выпуск о/с в р.Днепр | Фенолы | 2.50 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г.Бобруйск | ОАО «Красный пищевик» | Выпуск ливневых вод в р.Днепрец | БПК 5 | 1.65 |
|  |  |  | Железо общее | 4.83 |
| г.Минск | СОАО «Коммунарка» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1.67 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г.Волковыск | Волковысское райпотребобщество | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.10 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.10 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.87 |
|  |  |  | Цинк | 2.66 |
|  |  |  | Железо общее | 3.51 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ляховичский район | КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Ведьма | БПК 5 | 1.38 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.47 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.25 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | КУП «Житковичский коммунальник» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Науть | Фосфор фосфатный | 1.27 |
| Кормянский район | КЖПУП «Корма» | Несанкционированный сброс хозяйственно-бытовых стоков на прилегающую территорию, а затем в р.Сож | Нефтепродукты | 4.44 -5.42**) |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.01 -2.22**) |
|  |  |  | Хлориды | 2.13 -2.23**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 6.91 -7.62**) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.10 -2.22**) |
|  |  |  | Марганец | 4.69 -5.61**) |
|  |  |  | Железо общее | 7.46 - 9.4**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.95 -2.47**) |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Днепр | БПК 5 | 1.23 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.34 |
|  |  |  | Цинк | 1.40 |
|  |  |  | Никель | 1.37 |
|  |  |  | Железо общее | 1.60 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Выпуск после полей фильтрации в р.Воложинка | БПК 5 | 18.40 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 15.30 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.77 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.22 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.68 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.15 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.81 |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Мажа | БПК 5 | 1.44 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.34 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.25 |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Оресса | БПК 5 | 1.17 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.69 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.24 |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Выпуск норм.-чистых и ливневых вод в мелиоративный канал, а затем в р.Локнея | БПК 5 | 4.64 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.34 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.13 |
| г.Минск | УП «Гаражи, автостоянки и парковки» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1.80 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Барановичи | Барановичское КУПП «Водоканал» | Выпуск в р.Мышанка | Нефтепродукты | 1.12 |
| Каменецкий район | СОАО «Беловежские сыры» (осн.) | Выпуск локальных о/с на о/с КУМПП «Каменецкое ЖКХ», затем в р.Пульва | БПК 5 | 1.51 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.54 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р.Вымнянка | БПК 5 | 43.42 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 16.33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 20.90 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 11.09 |
| Оршанский район | УП «Оршанское ПМС» | Сброс сточных вод из системы канализации УП «Оршанская ПМС» в коммунальную канализацию | Нефтепродукты | 1.68 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.57 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.24 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.78 |
| г.Орша | ОАО «Оршанский молочный комбинат» | Сброс сточных вод из системы канализации комбината в городскую коммунальную канализацию | Взвешенные в-ва | 1.43 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.32 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.99 |
| Верхнедвинский район | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р.Западная Двина | БПК 5 | 48.77 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.86 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 9.69 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.31 |
|  |  |  | Сульфаты | 4.17 |
|  |  |  | Хлориды | 1.47 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 32.53 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.75 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 4.32 |
|  |  |  | pH | 2.52 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 15.82 |
| Городокский район | Произв. цех г.Городок ОАО «Молоко» г.Витебск» | Выпуск сточных вод в городской коллектор | БПК 5 | 1.27 |
|  | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиор. канал, а затем в р.Кабищанка | БПК 5 | 1.84 |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы- Коммунальник» | Выпуск о/с в р.Березина | БПК 5 | 1.79 |
| Дубровенский район | Производственный цех «Дубровенский» ОАО «Оршанский молочный комбинат» | Сброс сточн.вод из системы канализации цеха в горканализацию | Взвешенные в-ва | 1.69 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.61 |
| Лепельский район | Филиал «Дражно» ЗАО «Витебскагропродукт» | Выпуск сточных вод в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 81.70 |
| Поставский район | ОАО «Воропаевский ДОК» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р.Голбица | БПК 5 | 2.30 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.03 |
| Чашникский район | Производственный цех г.Новолукомль ОАО «Молоко» г.Витебск | Выпуск сточных вод в горколлектор | БПК 5 | 1.90 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.17 |
|  |  |  | pH | 1.54 ед. |
| Шумилинский район | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в р.Бобровка | Азот нитритный | 7.00 |
|  | КПУП «Обольский керамический завод» | Выпуск о/с в р.Пахучка | БПК 5 | 1.57 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.63 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.47 |
|  |  |  | Железо общее | 2.85 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | Филиал по пр-ву твердых сыров ОАО «Рогачевский МКК» | Выпуск произв. сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.13 |
| г.Гомель | ОАО «Молочные продукты» | Выпуск ливневых вод в горливневой коллектор | Железо общее | 1.76 -1.91**) |
|  |  | Выпуск произв. сточных вод в горканализацию | Сухой остаток | 3.43 |
|  |  |  | ХПК | 1.34 |
|  |  |  | Железо общее | 1.12 |
| Житковичский район | КУП «Житковичский коммунальник» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Науть | Фосфор фосфатный | 1.44 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.39 |
| Октябрьский район | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Выпуск о/с в канаву Серебронскую | БПК 5 | 1.15 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.81 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.49 |
| Чечерский район | ОАО «Ровковичи» | Несанкциониров. сброс хозяйственно- бытовых стоков на прилег. территорию, а затем в р.Чечера | Азот аммонийный | 17.0 -18.1**) |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Кореличский район | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Земчатка | Сухой остаток | 4.51 |
|  |  |  | Сульфаты | 3.42 |
|  |  |  | Хлориды | 1.23 |
|  |  |  | Азот нитратный | 4.38 |
|  |  |  | Железо общее | 1.16 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Сервечь | Сульфаты | 2.03 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.89 |
|  |  |  | Азот нитратный | 3.60 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.60 |
|  |  |  | Железо общее | 2.17 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.23 - 2.0**) |
|  |  | Выпуск о/с в р.Уша | Сульфаты | 1.97 |
|  |  |  | Хлориды | 1.46 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.64 |
|  |  |  | Железо общее | 1.34 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.23 |
| Островецкий район | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Гозянка | БПК 5 | 1.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.24 |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Ошмянка | БПК 5 | 2.86 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.33 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.91 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.44 |
|  |  | Выпуск в р.Ошмянка | БПК 5 | 2.63 -3.38**) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.80 - 3.0**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.02 -6.08**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.58 -3.94**) |
| Сморгонский район | ОАО «Сморгонские молочные продукты» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.85 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.05 |
|  |  |  | Сухой остаток | 5.27 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 23.33 |
|  |  |  | ХПК | 1.53 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Белыничский район | Цех «Белыничский» ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Хлориды | 1.32 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.24 |
| г.Бобруйск | Бобруйское государственное дорожно- эксплуатац. предприятие | Выпуск в р. Днепрец, а затем в р.Бобруйка | Железо общее | 3.48 |
| Костюковичский район | Филиал «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Сухой остаток | 1.11 |
|  |  |  | pH | 1.35 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.27 |
| г.Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.93 |
| Мстиславльский район | ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | pH | 1.27 ед. |
|  |  |  | Азот общий | 2.75 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.36 |
|  | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск сточных вод в р.Вихра | БПК 5 | 1.99 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.06 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.80 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.97 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.86 |
| Чаусский район | ОАО «Быховмолоко», произв. цех г.Чаусы | Выпуск сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.30 |
|  |  |  | pH | 0.94 ед. |
|  |  |  | ХПК | 2.06 |
|  | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск сточных вод в р.Бася | БПК 5 | 1.95 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.73 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.73 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.49 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.69 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.93 |
| Чериковский район | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» | Выпуск сточных вод в р.Удога | Фосфор общий | 4.91 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Выпуск после полей фильтрации в р.Воложинка | БПК 5 | 20.27 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 90.50 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.13 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.25 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.32 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.22 |
|  | КУП «Ивенецкое ЖКХ» | Выпуск в р.Волма | БПК 5 | 43.98 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4.80 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 10.69 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.92 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.64 |
|  |  |  | pH | 1.60 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 13.51 |
| Дзержинский район | РКУП «Фанипольское объединение коммунальных служб» | Сброс после биопрудов в р.Вязенская | БПК 5 | 2.10 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.91 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.18 |
|  |  |  | ХПК | 2.45 |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Мажа | БПК 5 | 2.08 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.71 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.43 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск о/с в р.Гайна | БПК 5 | 3.50 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.17 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.02 |
| г.Солигорск | СГ УПП ЖКХ «Комплекс» | Сброс из коллекторов № 5,6 в р.Случь | БПК 5 | 1.18 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.09 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.27 -1.87*) |
|  |  |  | Хлориды | 1.07 |
|  | ГКУП «Солигорскводоканал» | Выпуск о/с в р.Морочь | БПК 5 | 1.23 |
| г.Минск | ГП «Городской молочный завод № 1» | Выпуск площадки № 2 в горканализацию) | Фосфор фосфатный | 1.55 |
|  | УП «Гаражи, автостоянки и парковки» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 6.67 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ОАО «Березовский сыродельный комбинат» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Сухой остаток | 1.54 |
| Ляховичский район | СОАО «Ляховичский молочный завод» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 6.80 |
|  |  |  | Сухой остаток | 4.88 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.53 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | Производственный цех г.п.Яновичи ОАО «Молоко» г.Витебск | Выпуск сточных вод в горколлектор | БПК 5 | 2.05 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.32 |
|  | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р.Суражка | БПК 5 | 1.88 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.77 |
| Полоцкий район | Ветринское унитарное произв. предприятие ЖКХ Полоцкого района | Выпуск о/с в мелиоративный канал (Жерносеки) | Железо общее | 1.28 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Ушача | Железо общее | 3.42 |
|  | ОАО «Полоцкий молочный комбинат» | Выпуск сточных вод в горколлектор | Хлориды | 1.32 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.18 |
|  |  |  | Железо общее | 1.38 |
| г.Орша | ОАО «Оршасырзавод» | Сброс сточных вод из системы канализации завода в горканализацию | Взвешенные в-ва | 1.47 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.26 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.25 |
| Бешенковичский район | КУП «Бешенковичский водоканал» | Выпуск о/с в канал и далее в ручей Витуля | БПК 5 | 1.58 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.67 |
| Верхнедвинский район | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р.Западная Двина | БПК 5 | 46.09 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4.47 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 12.19 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.49 |
|  |  |  | Сульфаты | 4.13 |
|  |  |  | Хлориды | 1.63 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 37.32 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 3.61 |
|  |  |  | pH | 2.01 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 7.25 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Горожанка | БПК 5 | 14.55 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 9.00 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.46 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Оболь | БПК 5 | 1.38 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы- Коммунальник» | Выпуск о/с в р.Березина | БПК 5 | 3.16 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.71 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.54 |
| Россонский район | УП ЖКХ Россонского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал (Россоны) | Азот аммонийный | 2.00 |
|  |  |  | Железо общее | 1.54 |
|  |  | Выпуск о/с через заболоч. участок в мелиоративный канал, а затем в р.Кисель | Азот аммонийный | 2.26 |
|  |  |  | Железо общее | 1.11 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.30 |
| Чашникский район | Филиал «Чашникский спиртзавод» КУПП «Полоцкий винодельч.завод» | Выпуск норм.-чистых вод с бродильного отделения в р.Лукомка | БПК 5 | 2.09 |
|  |  |  | Железо общее | 1.71 |
|  | Производственный цех г.Новолукомль ОАО «Молоко» г.Витебск | Выпуск сточных вод в горколлектор | БПК 5 | 1.90 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.38 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Жлобин | ЧУП «Жлобинский молочный завод» ОАО «Румянцевское» | Выпуск произв. сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.13 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.10 |
| Октябрьский район | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Выпуск о/с в канаву Серебронскую | БПК 5 | 1.29 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.78 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.43 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Берестовицкий район | Берестовицкий маслосырзавод, филиал ОАО «Молочный мир» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 2.05 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.76 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.10 |
|  |  |  | pH | 1.05 ед. |
|  | Берестовицкое РУП ЖКХ | Выпуск в р.Берестовчанка | БПК 5 | 1.57 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 8.66 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.40 |
| г.Гродно | ОАО «Молочный мир» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.30 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.03 |
|  |  |  | Сухой остаток | 4.78 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.01 |
|  |  |  | ХПК | 1.52 |
| Дятловский район | ОАО «Борковский крахмальный завод» | Выпуск в р.Лядинка | БПК 5 | 1.11 |
| Ивьевский район | Ивьевское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Ивенка | БПК 5 | 1.53 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.18 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.21 |
| г.Лида | ОАО»Лидский молочно- консервный комбинат» | Выпуск в горканализацию | Сухой остаток | 2.10 |
|  |  |  | ХПК | 3.11 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.62 |
| Островецкий район | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Лоша | БПК 5 | 2.00 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.21 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.65 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щучинский район | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Спошанка | БПК 5 | 2.18 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.40 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.68 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.23 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.08 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.41 |
|  |  |  | Цинк | 3.73 |
|  |  |  | Железо общее | 3.09 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.21 |
|  |  | Выпуск о/с ливневой канализации в р.Турья | БПК 5 | 2.70 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г.Бобруйск | ОАО «Осиповичский молочный комбинат», произв. цех г.Бобруйск | Выпуск сточных вод в горканализацию | Фосфор фосфатный | 2.32 |
| Глусский район | ОАО «Осиповичский молочный комбинат», произв. цех г.Глуск | Выпуск в горканализацию | Хлориды | 2.27 |
| Мстиславльский район | ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | Азот общий | 3.23 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.59 |
| Славгородский район | ОАО «Быховмолоко», производственный цех г.Славгород | Выпуск сточных вод в горканализацию | Хлориды | 2.16 |
| Чаусский район | ОАО «Быховмолоко», произв. цех г.Чаусы | Выпуск сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.11 |
|  |  |  | ХПК | 1.36 |
|  | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск сточных вод в р.Бася | БПК 5 | 2.90 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.15 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.96 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.77 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.31 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г.Борисов | ОАО «Борисовский молочный комбинат» | Выпуск о/с в р.Нача | БПК 5 | 27.15 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.67 |
|  |  |  | Сухой остаток | 3.05 |
|  |  |  | Хлориды | 1.27 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 8.49 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 10.76 |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Мажа | БПК 5 | 2.76 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.89 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.70 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.30 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Бобруйский район | ОДО «Птицефабрика «Вишневка» | Выпуск о/с в р.Продвинка | БПК 5 | 1.38 |
| г.Минск | ОАО «Трест №15 «Спецстрой» Специализированное управление № 72 | Выпуск в городской ливневый коллектор | Нефтепродукты | 9.50 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г.Бобруйск | ИЗАО «Пивоваренная компания «Сябар» | Выпуск ливневых вод в коллектор, а затем в р.Бобруйка | Железо общее | 2.08 |
| г.Минск | АЗС № 73 ИП «ЛУКОЙЛ-Белоруссия» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 2.33 |
|  | ЗАО «Витэкс» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 3.33 |
|  | ГСК «Прокол» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 2.43 |
|  | ИООО «ТНК-Б и Пи «Запад», АЗС № 7 | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1.47 |
|  | Филиал ПМК-1 ОАО «СМТ-8» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1.17 |
|  | ГПК «Автомобилист 6» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 2.00 |

*) – 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 7 | 2 | БПК 5 | 1.38 - 1.51 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.12 - 6.80 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.09 - 4.88 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.47 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.25 |
|  |  | 2 | pH | 0.90 - 1.40 ед. |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.53 - 1.54 |
| Витебская область | 23 | 12 | БПК 5 | 1.27 - 48.77 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.68 - 4.47 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.16 - 16.33 |
|  |  | 5 | Сухой остаток | 1.26 - 2.61 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 4.13 - 4.17**) |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.32 - 1.63 |
|  |  | 12 | Азот аммонийный | 1.24 - 81.71 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 3.75 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.47 - 7.00 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 3.61 - 4.32**) |
|  |  | 2 | pH | 1.54 - 2.52 ед. |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.11 - 3.42 |
|  |  | 11 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 15.82 |
| ## Гомельская область | 12 | 5 | БПК 5 | 1.13 - 2.67 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 4.44 - 5.42**) |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.94 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.10 - 3.43 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.47 - 2.23 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.01 - 18.10 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.14 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.10 - 2.22**) |
|  |  | 1 | Цинк | 1.40 |
|  |  | 1 | Никель | 1.37 |
|  |  | 2 | ХПК | 1.34 - 5.25 |
|  |  | 1 | Марганец | 4.69 - 5.61**) |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.12 - 9.40 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 2.47 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненская область | 13 | 10 | БПК 5 | 1.10 - 3.38 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.40 - 5.10 |
|  |  | 8 | Взвешенные в-ва | 1.24 - 8.66 |
|  |  | 5 | Сухой остаток | 1.23 - 5.27 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.87 - 3.42 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.23 - 1.46*) |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.21 - 5.38 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 3.60 - 4.38*) |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.60 - 1.65 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.18 - 2.10 |
|  |  | 2 | Цинк | 2.66 - 3.73 |
|  |  | 1 | pH | 1.05 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.52 - 3.11 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.40 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.16 - 3.51 |
|  |  | 10 | Фосфор фосфатный | 1.21 - 23.33 |
| Могилевская область | 21 | 6 | БПК 5 | 1.11 - 2.90 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.35 - 2.06 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.30 - 2.15 |
|  |  | 5 | Сухой остаток | 1.07 - 1.96 |
|  |  | 4 | Хлориды | 1.16 - 2.27 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.69 - 2.85 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 3.71 |
|  |  | 1 | Фенолы | 2.50 |
|  |  | 3 | pH | 0.94 - 1.35 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.36 - 2.21 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 4.91 |
|  |  | 1 | Азот общий | 2.75 - 3.23**) |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.37 - 29.17 |
|  |  | 7 | Фосфор фосфатный | 1.86 - 4.59 |
| Минская область | 12 | 11 | БПК 5 | 1.17 - 43.98 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 4.80 - 90.50 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.34 - 10.69 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.09 - 3.05 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.27 - 1.87*) |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.07 - 1.27 |
|  |  | 9 | Азот аммонийный | 1.25 - 8.49 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.15 - 1.30 |
|  |  | 1 | pH | 1.60 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.96 - 2.45 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.21 - 13.51 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.24 - 10.76 |
| г. Минск | 17 | 16 | Нефтепродукты | 1.17 - 9.50 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.55 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | 105 | 46 | БПК 5 | 1.10 - 48.77 |
|  |  | 31 | Нефтепродукты | 1.12 - 90.50 |
|  |  | 26 | Взвешенные в-ва | 1.16 - 16.33 |
|  |  | 26 | Сухой остаток | 1.07 - 5.27 |
|  |  | 4 | Сульфаты | 1.27 - 4.17 |
|  |  | 11 | Хлориды | 1.07 - 2.27 |
|  |  | 41 | Азот аммонийный | 1.01 - 81.71 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.14 - 4.38 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 1.47 - 7.00 |
|  |  | 8 | СПАВ (анион.) | 1.15 - 4.32 |
|  |  | 1 | Фенолы | 2.50 |
|  |  | 3 | Цинк | 1.40 - 3.73 |
|  |  | 1 | Никель | 1.37 |
|  |  | 9 | pH | 0.90 - 2.52 ед. |
|  |  | 9 | ХПК | 1.34 - 5.25 |
|  |  | 1 | Марганец | 4.69 - 5.61**) |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.40 - 4.91 |
|  |  | 1 | Азот общий | 2.75 - 3.23**) |
|  |  | 22 | Железо общее | 1.11 - 29.17 |
|  |  | 42 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 23.33 |

*)    – 2 и более выпуска

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 2 | 1 | Нефтепродукты | 1.35 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.23 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 3.71 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.37 - 29.17 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.89 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 5 | 2 | БПК 5 | 1.98 - 2.10 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.30 - 1.91 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.07 - 1.42 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.16 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 2.06 - 2.85 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 3.75 |
|  |  | 2 | ХПК | 1.96 - 2.21 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.07 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 1 | 1 | Нефтепродукты | 6.33 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 6 | 3 | Нефтепродукты | 2.00 - 3.81 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.09 - 1.50 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.47 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.27 |
|  |  | 2 | pH | 0.90 - 1.40 ед. |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.21 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.36 |
| ### Министерство энергетики | 2 | 1 | Нефтепродукты | 1.33 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.14 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| ### Министерство труда и ### социальной защиты | 2 | 1 | БПК 5 | 2.67 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.94 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.58 - 3.11 |
|  |  | 1 | ХПК | 5.25 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.90 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.34 - 2.04 |
| ### Министерство обороны | 1 | 1 | БПК 5 | 1.33 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.45 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 5.38 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.50 |
| ### Министерство обороны | 1 | 1 | БПК 5 | 9.97 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2.96 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 11.01 |
|  |  | 1 | Железо общее | 3.21 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.03 |
| Концерн «Белнефтехим» | 3 | 3 | Нефтепродукты | 1.33 - 6.00 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 2 | 1 | Азот аммонийный | 1.01 |
|  |  | 1 | Фенолы | 2.50 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.30 |
| ### Концерн «Белгоспищепром» | 2 | 1 | БПК 5 | 1.65 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.67 |
|  |  | 1 | Железо общее | 4.82 |
| Белкоопсоюз | 1 | 1 | БПК 5 | 1.10 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 5.10 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.87 |
|  |  | 1 | Цинк | 2.66 |
|  |  | 1 | Железо общее | 3.51 |
| ### Исполкомы ### в том числе | 68 | 38 | БПК 5 | 1.11 - 48.77 |
|  |  | 12 | Нефтепродукты | 1.12 - 90.50 |
|  |  | 22 | Взвешенные в-ва | 1.16 - 16.33 |
|  |  | 22 | Сухой остаток | 1.09 - 5.27 |
|  |  | 3 | Сульфаты | 1.27 - 4.17 |
|  |  | 9 | Хлориды | 1.07 - 2.27 |
|  |  | 31 | Азот аммонийный | 1.21 - 81.71 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 3.60 - 4.38*) |
|  |  | 5 | Азот нитритный | 1.47 - 7.00 |
|  |  | 8 | СПАВ (анион.) | 1.15 - 4.32 |
|  |  | 2 | Цинк | 1.40 - 3.73 |
|  |  | 1 | Никель | 1.37 |
|  |  | 7 | pH | 0.94 - 2.52 ед. |
|  |  | 6 | ХПК | 1.34 - 3.11 |
|  |  | 1 | Марганец | 4.69 - 5.61**) |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.40 - 4.91 |
|  |  | 1 | Азот общий | 2.75 - 3.23**) |
|  |  | 12 | Железо общее | 1.11 - 13.51 |
|  |  | 35 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 23.33 |
| ### Брестский облисполком | 5 | 2 | БПК 5 | 1.38 - 1.51 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.12 - 6.80 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.54 - 4.88 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.47 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.25 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.53 - 1.54 |
| ### Витебский облисполком | 20 | 11 | БПК 5 | 1.27 - 48.77 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.68 - 4.47 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.16 - 16.33 |
|  |  | 5 | Сухой остаток | 1.26 - 2.61 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 4.13 - 4.17**) |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.32 - 1.63 |
|  |  | 10 | Азот аммонийный | 1.24 - 81.71 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.47 - 7.00 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 3.61 - 4.32**) |
|  |  | 2 | pH | 1.54 - 2.52 ед. |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.11 - 3.42 |
|  |  | 9 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 15.82 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Гомельский ### облисполком | 8 | 4 | БПК 5 | 1.13 - 1.29 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 4.44 - 5.42**) |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.10 - 3.43 |
|  |  | 1 | Хлориды | 2.13 - 2.23**) |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.34 - 18.10 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.10 - 2.22**) |
|  |  | 1 | Цинк | 1.40 |
|  |  | 1 | Никель | 1.37 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.34 |
|  |  | 1 | Марганец | 4.69 - 5.61**) |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.12 - 9.40 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.27 - 2.47 |
| ### Гродненский ### облисполком | 11 | 8 | БПК 5 | 1.11 - 3.38 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.40 - 3.00 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.24 - 8.66 |
|  |  | 5 | Сухой остаток | 1.23 - 5.27 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.97 - 3.42*) |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.23 - 1.46*) |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.21 - 4.64 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 3.60 - 4.38*) |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.60 - 1.65 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.18 - 2.10 |
|  |  | 1 | Цинк | 3.73 |
|  |  | 1 | pH | 1.05 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.52 - 3.11 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.40 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.16 - 3.09 |
|  |  | 9 | Фосфор фосфатный | 1.21 - 23.33 |
| ### Могилевский ### облисполком | 12 | 3 | БПК 5 | 1.11 - 2.90 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.73 - 2.06 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.73 - 2.15**) |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.11 - 1.96 |
|  |  | 3 | Хлориды | 1.32 - 2.27 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.69 - 2.77 |
|  |  | 3 | pH | 0.94 - 1.35 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.36 - 2.06**) |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 4.91 |
|  |  | 1 | Азот общий | 2.75 - 3.23**) |
|  |  | 1 | Железо общее | 3.48 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.86 - 4.59 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Минский ### облисполком | 10 | 10 | БПК 5 | 1.17 - 43.98 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 4.80 - 90.50 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.34 - 10.69 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.09 - 3.05 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.27 - 1.87*) |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.07 - 1.27 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.25 - 8.49 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.15 - 1.30 |
|  |  | 1 | pH | 1.60 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 2.45 |
|  |  | 1 | Железо общее | 13.51 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.24 - 10.76 |
| ### Минский ### горисполком | 2 | 1 | Нефтепродукты | 1.80 - 6.67**) |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.55 |
| Без ведомственной принадлежности | 9 | 1 | БПК 5 | 1.38 |
|  |  | 7 | Нефтепродукты | 1.17 - 9.50 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.08 |

**)   – по результатам нескольких проверок

О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь

Информационный бюллетень

№ 2 (40). Апрель – июнь 2010 г.

Подписано в печать 25.07.2010 г. Формат 60х84 1/16.Бумага офсетная.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,8. Уч.-изд. л. 0,92. Тираж 100 экз.

Издатель и полиграфическое исполнение: РУП «Бел НИЦ «Экология».

Ул. Г. Якубова, 76, к.1, 220095, г. Минск